Pielikums Nr.1 – būvdarbu procesu kontrole

Apzīmējumi: BV – būvdarbu vadītājs; B – būvuzraugs; A – autoruzraugs; Ģ – ģeodēzists

| Darbu veids | Veicamās pārbaudes / pārbaudes veids, instrumenti | Dokumentācija, pārbaudes veicējs | Pieļaujamās novirzes / standarts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Veidņošana | Veidņu stabilitāte un tīrība / vizuāli | Izpildmērījums (ja nepieciešams) – Ģ Kvalitātes kontroles akts – BV; B Segto darbu akts – BV; B | Pieļaujamās novirzes atbilstoši LVS EN 13670:2012, izstrādātā betonēšanas darbu kvalitātes kontroles plāna pielikumam nr.2, būvprojekta būvkonstrukcijas daļas norādījumi. Pielaižu klase: 1.klase. Veidņu temperatūra betonēšanai ziemas apstākļos >0°C. |
|  | Veidņu virsmas eļļošana vai apstrāde ar smērvielu / vizuāli |  |  |
|  | Veidņu elementu savienojumu blīvums / vizuāli |  |  |
|  | Veidņu novietojums, līdzenums (izliekums) / līmeņrādis, mērlenta, lata, aukla |  |  |
|  | Veidņu augstums / nivelieris |  |  |
|  | Veidņu temperatūra (ziemas laikā) / virsmas temperatūras mērītājs |  |  |
| 2.Stiegrošana | Stiegrojuma attālums no veidņa (betona aizsargkārta) / mērlenta | Kvalitātes kontroles akts – BV; B Segto darbu akts – BV; B | Pieļaujamās novirzes atbilstoši LVS EN 13670:2012, izstrādātā betonēšanas darbu kvalitātes kontroles plāna pielikumam nr.2, būvprojekta būvkonstrukcijas daļas norādījumi. Pielaižu klase: 1.klase. |
|  | Stiegrojuma vizuālais stāvoklis, tīrība / vizuāli |  |  |
|  | Stiegru pārlaiduma garums / mērlenta |  |  |
|  | Stiegrojuma siešana / vizuāli |  |  |
| 3.Betonēšana | Betona atbilstība pie piegādes (pirms iestrādes), betona temperatūra / pavaddokumenti, virsmas temperatūras mērītājs | Piegādes dokumenti, atbilstības deklarācijas – BV; B Kvalitātes kontroles akts – BV; B Nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas akts – BV, B Būvdarbu žurnāls – BV, B Izpildmērījums – Ģ Spiedes stiprības testēšanas pārskats – Akreditēta laboratorija | Pieļaujamās novirzes atbilstoši LVS EN 13670:2012, izstrādātā betonēšanas darbu kvalitātes kontroles plāna pielikumam nr.2, būvprojekta būvkonstrukcijas daļas norādījumi. Pielaižu klase: 1.klase. Betona paraugu ņemšanai, izgatavošanai un uzglabāšanai jāatbilst standartu LVS EN 12390-1:2021 “Sacietējuša betona testēšana. 1.daļa: Testa paraugu un veidņu forma, izmēri un citas prasības” un LVS EN 12390-2:2021 “sacietējuša betona testēšana. 2.daļa: Stiprības testu paraugu sagatavošana un sacietināšana” prasībām. Paraugu izturības pārbaudei jāatbilst standarta LVS EN 12390-3:2019 “Sacietējuša betona testēšana. 3.daļa: Testa paraugu spiedes stiprība” prasībām. Kamēr betona virsma nav sasniegusi 5MPa stiprību, betona virsmas temperatūra nedrīkst samazināties zem 0°C. |
|  | Betona novibrēšana / vizuāli |  |  |
|  | Betona cietēšanas apstākļi un gaisa temperatūra / vizuāli |  |  |
|  | Novietojums un augstums / nivelieris |  |  |
|  | Piedevas betonēšanai ziemas apstākļos / pavaddokumenti |  |  |
|  | Betona kvalitāte – stiprības kontrolei tiek izgatavotas proves betona paraugi atbilstoši LVS EN 12390-1:2021. Betona paraugu skaits 3 gab. katrā betonēšanas ciklā. Betona paraugus uzglabā tādos pašos apstākļos kādos atrodas betonējamā konstrukcija / betona kuba spiedes stiprības pārbaude laboratorijā |  |  |
|  | Betona temperatūra cietēšanas laikā / virsmas temperatūras mērītājs |  |  |
| 4.Atveidņošana | Konstrukcijas, kas balstās uz grunts un pašsvara slodzi nodod uz grunts pamatni (grīdas kanāli, lentveida pamati) aļauts atveidņot, kad sasniegta 5 MPa betona stiprība / betona kuba spiedes stiprības pārbaude laboratorijā vai šmita āmurs | Spiedes stiprības testēšanas pārskats – Akreditēta laboratorija | - |
|  | Pārseguma konstrukcijas (sijas, monolītie starpstāvu pārsegumi), sienas un kolonnas aļauts atveidņot, kad sasniegta 70% no projektētās betona stiprības / betona kuba spiedes stiprības pārbaude laboratorijā |  |  |

Nepieciešamības gadījumā veicama betona masas konusa nosēdums, kā arī ū/c attiecības pārbaude *(atsevišķi jāvienojas par šīs pārbaudes veikšanu ar betona ražotāju)

Betona īpašību pārbaudei konstrukcijā. Var tikt aizvietots ar paraugu izgriešanu no betonētas konstrukcijas vai ar Šmidta āmuru. Betona kvalitātes pārbaudei paraugi jāuztur atbilstoši harmonizēto standartu prasībām.